Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SWZ

„Droga do edukacji bez barier - dostawa samochodu osobowego 9 – miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim”

I.  Parametry techniczno-użytkowe

Pojazd nowy, rok produkcji 2023

Lakier biały, niemetalizowany

Długość minimum 5400 mm

Szerokość minimum 1950 mm

Wysokość pojazdu nieobciążonego maximum 2000 mm

Rozstaw osi- minimum 3400 mm

Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg.

Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem

Pojemność silnika minimum 1996 cm3

Moc silnika minimum 100 km, maksimum 115 km

Maksymalny moment obrotowy- min. 300nm

Norma emisji spalin min. Euro 6

Skrzynia biegów manualna

Układ napędowy: 4x2, napęd na oś przednią

Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75l

Wspomaganie kierownicy

System stabilizacji toru jazdy (ESP)

Hamulce tarczowe na obu osiach

Układ hamulcowy wyposażony w ABS

Korektor siły hamowania

System nagłego hamowania (BAS)

System elektronicznego rozdziału hamowania (EBD)

Immobilizer

Nadwozie typu minivan

9 osobowy

Układ siedzeń (1+2)+3+3

Szybko demontowany 2 i 3 rząd kanap

Rodzaj pojazdu: Osobowy z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych Trzy niezależne fotele w III rzędzie z regulowanymi oparciami, zagłówkami oraz z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa /szybkodemontowalne/. Atestowane mocowanie do jednego wózka inwalidzkiego (listwy cargo, pasy mocujące wózek, biodrowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim) Wózek montowany zamiennie z środkowym fotelem III rzędu. Najazdy z powierzchnią antypoślizgową montowane z tyłu pojazdu. Pół podłogi ze sklejki wodoodpornej pokrytej wykładziną PCV i wzmocnienia pod montaż wózka inwalidzkiego (III rząd). Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe). Oświetlenie stopnia wejściowego. Minimum homologacyjne łącznie.

Wszystkie fotele/miejsca wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa

Kabina kierowcy i przedział załogi wyłożone elementami tapicerskimi, tapicerka w kolorze ciemnym

Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane,

Szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie,

Pełne przeszklenie pojazdu

Drzwi tylne dwuskrzydłowe, z szybami stałymi,

Kierownica po lewej stronie z blokadą i regulacją ustawienia, przynajmniej w płaszczyźnie góra-dół

Poduszki powietrzne min. dla kierowcy i pasażera z przodu pojazdu

Centralny zamek

Klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu z dodatkową nagrzewnicą

Ogrzewanie dodatkowe tylne (nawiewy + sterowanie)

Radioodtwarzacz z głośnikami, wyposażony w zestaw głośnomówiący i bluetooth

Reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej i mijania oraz drogowe wykonane w technologii LED

Światła przeciwmgłowe przednie i tylne

Czujnik światła i deszczu

Czujniki parkowania tył

Gniazdo 12V

Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu

Koła: A) opony letnie na felgach stalowych 16 cali z czujnikami ciśnienia B) wszystkie opony fabrycznie nowe,

Pojazd wyposażony w zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: -podnośnik samochodowy, - klucz do kół, - trójkąt ostrzegawczy, - gaśnica

Świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu – zgodnie z art. 72 ustawy               z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023r. poz. 1047 z późn.zm.), które to dokumenty potwierdzać będą przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem zapisów zawartych w art. 70g ustawy Prawo o ruchu drogowym                                        tj.: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fabrycznie nowego pojazdu                                      z dokumentami, które nie pozwolą na jego pierwszą rejestrację.

Faktura za realizację zamówienia winna zawierać opis: Droga do edukacji bez barier – dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim

II. Gwarancja

1. Mechaniczna: minimum 24 miesiące oraz bez limitu kilometrów.

2. Na powłoki lakiernicze: minimum 36 m-cy.

3. Na perforację korozyjną nadwozia: minimum 144 miesiące.

III. Warunki gwarancji

- Możliwość zgłoszenia awarii telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

- Możliwość zgłoszenia konieczności naprawy telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

- Wykonywanie naprawy gwarancyjnej w terminie jak najkrótszym zgodnie z przewidywanymi terminami przez producenta pojazdu.

- Wskazanie numerów telefonów, adresów email na które Zamawiający będzie mógł zgłaszać usterki/awarie pojazdu.

- Możliwość wymiany pojazdu na nowy w sytuacji gdy w okresie gwarancji wystąpią istotne nieusuwalne wady w pojeździe, uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, potwierdzone opinią rzeczoznawcy – biegłego sądowego.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie samochodu w czasie między wydaniem samochodu przez Wykonawcę a odebraniem przez Użytkownika                              po naprawie (wymianie).

- Najbliższy serwis Wykonawcy/autoryzowany serwis marki Wykonawcy winien znajdować się w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający ma prawo korzystać                   z rękojmi za wady fizyczne.

IV. Warunki dostawy

1. Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.

2. Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:

a) oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,

b) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,

c) książkę przeglądów serwisowych,

d) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,

e) fakturę VAT,

f) świadectwo zgodności WE,

g) kartę pojazdu,

h) inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu.

Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy        z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację.